TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 721 PRO VOZY

# KIA CARNIVAL (mr. 2003)

## (mechanická převodovka)

- Okolo řadící páky vyjmi kryt řazení. Rozpoj konektory elektrické instalace. Kryt řazení odstraň.

- Dle obrázku vyjmi táhlo otevírání kapoty.

- Pod vyjmutým táhlem demontuj upevňující šroub.

- Vlevo od volantu vozu demontuj dle obrázku šroub upevňující plastovou konzolu.

- Kryt odkloň a demontuj upevňující šroub.

- Na bočních stranách střední konzoly vyjmi krytky šroubů. Upevňující šrouby demontuj.

- Před místem spolujezdce odstraň dle obrázku zarážku (doraz) odkládací přihrádky. Odkládací přihrádku otevři.

- - 10. Demontuj ostatní šrouby upevňující střední konzolu.

11. Dle obrázku demontuj dvě označené originál matice mechanismu řazení.

12. Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

13. Na originál šrouby mechanismu řazení místo obou demontovaných matic M8 nasaď dle obrázku dodávaný držák zámku. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice ještě nezatrhávej.

14. Do kroužku držáku zámku vlož dle obrázku vedení zámkové části. Úchyt zámkové části přilož k plechové výztuze střední konzoly. Seřiď správnou polohu vedení zámkové části a oka objímky bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky. Správně seřízenou polohu zámkové části pojisti dotažením dvou zatrhávacích šroubů M6 v kroužku držáku zámku. Šrouby ještě nezatrhávej.

15. Dle úchytu zámkové části vrtej přes stěnu plechové výztuhy střední konzoly otvor Ø 6,8 mm.

16. Spojení úchytu zámkové části s výztuhou střední konzoly proveď dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 a samojistné matice. Matici ještě nezatrhávej.

17. Dle obrázku přišroubuj dodávanou zarážku na originál otvory plechového držáku mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 a samojistných matic.

18. Na kloubu řadící páky vyměň dle obrázku originál matici za matici M8 zatrhávací. Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni všechny upevňující zatrhávací šrouby i matice, a to jak zámkové části, držáku zámku, objímky s okem, zarážky i kloubu řadící páky.

19. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 23. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček