TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 730 PRO VOZY

# KIA SORENTO (mr. 2003)

## (automatická převodovka)

- V přední části střední konzoly odstraň dle obrázku kryty šroubů, šrouby demontuj.

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník.

- Pod popelníkem demontuj upevňující šroub.

- Odstraň zadní kryt střední konzoly.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi odkládací přihrádku střední konzoly.

- Pod odkládací přihrádkou demontuj upevňující šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci. Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj dva označené originál šrouby mechanismu řazení (pravý přední a zadní šroub M6).

- Na místo obou demontovaných originál šroubů připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6. Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku k originál otvoru v plechové části mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M8 s podložkou. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku před řadící pákou demontuj označený (levý) originál šroub M6.

- Ze strany řidiče demontuj dle obrázku označenou levou originál matici M6 mechanismu řazení.

- Na místo demontované levé originál matice a levého originál šroubu připevni dle obrázku dodávaný záchyt. Spojení proveď pomocí zatrhávací matice M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 30.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny tři šrouby zámkové části i šroub s maticí upevňující záchyt.

Pro zhotovení otvoru do střední konzoly nasaď dle obrázku na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

- V místě upevnění krytu zámkové vložky odstraň (odřízni) dle obrázku na vnitřní části střední konzoly část plastové výztuhy.

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky. Dle označeného místa vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného vodícího otvoru frézuj přes střední konzolu otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček