TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 828  PRO VOZY

# KIA CERATO (mr. 2004)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Demontuj madlo a rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt

- Střední konzolu odstraň.

- Dle obrázku demontuj přední dva originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místa dvou demontovaných originál šroubů vlož dodávané podložky.

- Na přední levý otvor mechanismu řazení vlož dle obrázku distanční sloupek. Na pravý přední otvor mechanismu řazení přilož dle obrázku zámkovou část, resp. sloupek zámkové části. Přední úchyt zámkové části připevni pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 
(s podložkou) na originál otvor v podlaze vozu (vpravo, před mechanismem řazení). Šroub ještě nezatrhávej.

- - 10. Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku objímku s okem. Objímku připevni pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby jemně dotáhni, ale nezatrhávej.

- - 12. Držák zámku s okem připevni na oba sloupky. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 90 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávej.

Seřiď správnou polohu oka objímky bovdenu řazení. Při zařazení zpětného rychlostního stupně a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky bovdenu řazení i okem držáku zámku a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Ověř bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni jak dva šrouby M8 držáku zámku, šroub M6 x 15 předního úchytu zámkové části, tak i oba šrouby M6 objímky bovdenu řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu přilož pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě odstraň.

- - 17. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď  manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec