TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 832  PRO VOZY

# KIA SORENTO (mr. 2004)

(automatická převodovka - sekvenční)

- Demontuj boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Vyjmi odkládací přihrádku.

- Pod vyjmutou přihrádkou demontuj upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník.

- Demontuj upevňující šroub.

- V zadní části střední konzoly vyjmi dle obrázku panel s popelníkem, rozpoj elektroinstalaci.

- Demontuj označené zadní upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontuj obě označené originál matice M6 mechanismu řazení.

- - 11. Zámkovou část připevni dle obrázku na místo demontovaných matic na oba boční originál šrouby mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích matic M6 s podložkami. Matice ještě nezatrhávej.

12.  Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku objímku s okem. Objímku seřiď tak, aby při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu páky voliče. Připevnění objímky s okem na táhlo bovdenu řazení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby jemně dotáhni, ale nezatrhávej.

13.  Dle obrázku vyměň označenou originál matici držáku bovdenu řazení za dodávanou matici M6 zatrhávací (s podložkou). Matici zatrhni.

14. Znovu se ujisti o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po ověření zatrhni jak obě zatrhávací matice M6 zámkové části, tak i oba šrouby 
M6 (imbus) objímky s okem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu přilož pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začisti a vysaj.

- - 19. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec