TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1142 PRO VOZY

JEEP COMPASS (mr. 2007) R-dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

1.	Demontujte označené upevňující šrouby.

2.	Vyjměte označený plastový díl. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

3.	Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť.

4.	Demontujte označené upevňující šrouby.

5.	Vyjměte plastový rámeček.

6.	Demontujte označené upevňující šrouby.

7.	Vyjměte středovou konzolu.

8.	Dle obrázku ze strany spolujezdce přiložte k boční stěně plastové konzoly vrtací šablonu (BC 1115). Dle šablony vrtejte přes konzolu otvor Ø 6,8 mm.

9.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes plastovou konzolu otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

10.	Demontujte označené upevňující šrouby.

11.	Vyfrézovaný otvor upravte dle obrázku (odstřihněte část plastové konzoly pod zhotoveným otvorem).

12.	V místě upevnění spodního úchytu zámkové části k podlaze vozu (na originál otvor) odstraňte dle obrázku potřebnou část koberce.

13.	Zámkovou část připevněte dle obrázku na místa obou demontovaných originál šroubů a na originál otvor v podlaze vozu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M6 x 50 a M6 x 60 (sloupky zámkové části) a šroubem M8 x 20 (boční otvor tunelu podlahy vozu). Pod všechny šrouby vložte dodávané podložky. Šrouby ještě nezatrhávejte.

14. - 15. Na trubku zámkové části nasuňte kroužek se záchytem a seřiďte jej dle obrázku tak, aby při uzamčení zámkové části nedocházelo ke kontaktu vysunutého jistícího čepu s pásovinou záchytu, viz obr. 15. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10. Šroub ještě nezatrhávejte.

16. - 18. V místě následného upevnění objímky bovdenu na táhle bovdenu řazení zhotovte přes plastovou konzolu pomocný montážní otvor Ø 6,8 mm pro utažení, resp. zatržení upevňujících šroubů (imbus).

Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku objímku bovdenu. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

19. - 20. Seřiďte polohu objímky bovdenu řazení a vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Polohu objímky seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

Po seřízení objímky a ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte tři šrouby zámkové části, šroub kroužku se záchytem i oba šrouby objímky bovdenu řazení.

21.	Dle obrázku vyměňte oba označené originál šrouby mechanismu řazení za dodávané šrouby M8 x 35 zatrhávací. Pod šrouby vložte velkoplošné podložky. Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením a oba šrouby následně zatrhněte.

22.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23.  Upevněte středovou konzolu na původní místo. Konzolu přitlačte na hrot šablony. Tento hrot označí místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy zhotoveného otvoru převrtejte tento otvor na 
Ø 6,8 mm.

24. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření v tomto místě frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

-	Zkontrolujte správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-	Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.