TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 240 PRO VOZY

## JEEP GRAND CHEROKEE

(automat)

- Demontuj madlo a rámeček řadící páky. Odstraň střední konzolu.

- Uvolni a odstraň dle obrázku středový plastový držák.

3. - 4.   Řadící páku přesuň do polohy parking. Demontuj obě označené matice M8. Do objímky držáku zámku vlož zámkovou část. Držák zámku nasaď na oba originál šrouby M8. Držák připevni dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi M8. Při uzamčení zámkové části jistící čep aretuje řadící páku v poloze parking. Proveď zkušební uzamčení. Při řazení ostatních rychlostních stupňů  nesmí dojít k  žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce vrtej dle obrázku dva otvory  6,8 mm držákem zámku přes podlahu vozu. Vyvrtané otvory ošetři proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker.

5.  Z držáku vyjmi zámkovou část a na její místo vlož středící šablonu (Sch2). Do předvrtaných otvorů vlož dva šrouby M 6 x 18 a pomocí matic s podložkami proveď  spojení  držáku zámku  s podlahou vozu. Po ověření bezchybné funkce  zatrhni  šrouby M6 x 18 i matice M8 upevňující držák zámku k podlaze vozu.

6.  Na původní místo upevni středový plastový držák. Slabým vrtákem najdi přes plast střed středící šablony  (Sch2). Otvor převrtej na  6,8 mm.

- Proveď kompletaci střední konzoly. Slabým vrtákem Ø 4,1 mm najdi přes střední konzolu střed středící šablony (Sch2). Případně je možné použít středící šablonu 
(Sch 9), kde hrot označí v konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.Tímto místem vrtej otvor Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy otvor převrtej na  6,8 mm.

8.  Dle vodícího otvoru ve střední konzole frézuj  44,3 mm (BF10). Otřepy pečlivě začisti.

9.  Do otvoru ve střední konzole vlož zámkovou část. Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep aretuje řadící páku v poloze parking. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému  omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba šrouby M 6 x 30.

10. Na řadící páku upevni kryt zabraňující rozpojení vodícího bovdenu s řadící pákou. Šroub M6  zatrhni.

11.	Zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozidla. Na kryt zámkové vložky  nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  zařízení několikerým uzamčením

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček