##### TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 429 PRO VOZY

JEEP GRAND CHEROKEE

(automatická převodovka)

- Demontuj hlavici řadící páky, odstraň rámeček krytu řadící páky.

- Odstraň kryt řadící páky.

- Povol čtyři šrouby střední konzoly. V odkládacím prostoru zadní části povol upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Povol čtyři šrouby upevňující vnitřní plastový kryt.

- Povol dvě označené zadní matice řadícího mechanismu.

- Zařaď polohu „Parking“. Dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi M 8 a podložkami upevni zámkovou část. Matice zatím nezatrhávej.

- Nasaď na řadící páku kryt bovdenu.  Při zařazení polohy „Parking“ a uzamčení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Kryt při uzamčení zamezuje přístupu k jistícímu čepu. Zkontroluj, zda při řazení ostatních rychlostí  nedochází k omezení řazení.

- Dle úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm přes plech řadícího mechanismu.

- Šroubem M 6 x 15, podložkou a maticí proveď spojení úchytu s plechem řadícího mechanismu.

- Odstřihni pravý zadní roh vnitřního plastového krytu dle obrázku.

- Přilož vrtací šablonu (BC 429) dle obrázku. Označ a vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy začisti.

- Přišroubuj vnitřní kryt. Po ověření bezchybné funkce zabezpečovacího zařízení zatrhni dvě matice M 8, šrouby M 6 x 12  a  M 6 x 15.

- Na podvozkové části vozu přilož kryt na bok kloubu řadícího bovdenu. Dle krytu označ místo pro zhotovení horního otvoru.

- Vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Dodávaným pevnostním nýtem proveď spojení krytu s bokem kloubu řadícího bovdenu.

- Vrtej spodní otvor Ø 4,1 mm. Proveď nýtové spojení.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu.)

- Zkontroluj správnou činnost  zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing, Motáček