##### TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 438 NA VOZY 
JEEP GRAND CHEROKEE (- r. 99)

(automatická převodovka)

- Před řadící pákou odstraň pryžovou krytku odkládacího prostoru.

- Pod pryžovou manžetou povol dva šrouby.

- Odstraň  krytku odkládacího prostoru.

- Odstraň plastový držák na nápoje.

- Povol dva šrouby.

- V odkládacím prostoru zadní části střední konzoly povol dva šrouby. Odstraň kryt.

- V odkládacím prostoru zadní části střední konzoly povol pět označených šroubů.

- Odstraň střední konzolu.

- Odstraň el. instalaci z držáku řadící páky.

- Povol dvě označené  matice řadícího mechanismu.

- -12. Zařaď polohu „Parking“. Dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi M8 s podložkami upevni zámkovou část k podlaze vozu. (Pozor, u předního úchytu zámkové části se u některých vozů objevuje originál šroub M6. V tomto případě zámkovou část upevni zatrhávací maticí M6 a podložkou Ø 6,4 mm). Při uzamčení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné činnosti matice zatrhni.

13. Dodávanou páskou upevni el. instalaci dle obrázku.

14. Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7). Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

15. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm i přes pryžovou manžetu krytku .

16. Otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej Ø 6,8 mm.

17. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě           začisti. Pomocí děrovače otvorů (BF 22) zhotov v pryžové manžetě otvor.

- V podvozkové části vozu přilož dodávaný kryt na bok kloubu bovdenu řazení. Dodávanými šrouby M6 x 20 proveď spojení dvojdílného krytu s kloubem bovdenu řazení.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing, Motáček