##### TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 691 NA VOZY 
JEEP GRAND CHEROKEE (mr. 2003)

(automatická převodovka)

- Před řadící pákou odstraň krytku odkládací přihrádky.

- Pod krytkou povol dva šrouby.

- Odkládací přihrádku odstraň.

- Dle obrázku odstraň přihrádku na nápoje.

- Pod přihrádkou na nápoje demontuj dva označené šrouby.

- V odkládací přihrádce zadní části střední konzoly demontuj dva šrouby.

- Odkládací přihrádku vyjmi.

- Pod přihrádkou demontuj označené upevňující šrouby. Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontuj označený originál šroub kloubu bovdenu řazení.

- Na místo demontovaného šroubu připevni dle obrázku dodávané oko bovdenu řazení. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M5. V přední části oka 
(na obrázku vlevo) použij pro připevnění oka k bovdenu řazení dodávaný zatrhávací šroub M6. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Dle obrázku demontuj z originál šroubu upevňujícího mechanismus řazení matici M8.

- Koncovou část vedení zámkové části vsuň do kroužku oka a na originál šroub místo demontované matice nasaď dle obrázku zadní úchyt zámkové části. Spojení úchytu proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávej.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtej dle předního úchytu zámkové části do boční stěny konzoly podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Spojení předního úchytu zámkové části s konzolou podlahy vozu proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a samojistné matice.

Znovu se ujisti o bezchybné funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení ostatních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce všechny upevňující šrouby i matici zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opět zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing., Motáček