TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 939 PRO VOZY

JEEP GRAND CHEROKEE (mr. 2005)

(automatická - sekvenční převodovka)

- V zadní části střední konzoly odstraňte kryt.

- Demontujte označené šrouby.

- - 4. Opatrně vycvakněte ozdobný rámeček okolo řadící páky. Rámeček vyjměte.

5.    Dle obrázku odstraňte rámeček krytu řazení.

6.    Vyjměte odkládací přihrádku.

7.    Demontujte upevňující šroub. Vyjměte střední konzolu.

8. - 9. Dle obrázku demontujte šrouby bočního plechového krytu. Kryt odstraňte.

10.  Ze strany řidiče demontujte označenou originál matici.

11. Na místo demontované originál matice připevněte dle obrázku záchytné oko. Spojení proveďte pomocí dodávané zatrhávací matice M8.  Matici ještě nezatrhávejte!

12. Boční plechový kryt přiložte zpět do původní polohy. Dle obrázku označte na plechu místo, kde se nachází otvor v záchytném oku.

13.  V označeném místě vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

14.  Dle vyvrtaného otvoru frézujte přes plechový kryt otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

15. V přední boční části středového panelu (strana řidiče) demontujte dle obrázku originál matici M6.

16. Na místo demontované boční originál matice připevněte přední úchyt zámkové části. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6.

Druhý (zadní) úchyt zámkové části připevněte na distanční sloupek. Distanční sloupek předtím nasaďte na místo originál zadního levého šroubu mechanismu řazení, který demontujte.

Pozor, pro motorizace 3.0 vložte pod distanční sloupek 3 dodávané ploché podložky, pro motorizace 5.7 nedávejte pod distanční sloupek podložku žádnou!

Spojení distančního sloupku a úchytu zámkové části s podlahou vozu proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 70. Matici, ani šroub ještě nezatrhávejte!

17. - 18. Seřiďte správnou vzájemnou polohu záchytného oka a vysunutého jistícího čepu. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep procházet volně do vyfrézovaného prostoru v oku a tím bude aretovat polohu řadící páky. Dbejte na to, aby nedocházelo k žádnému kontaktu jak jistícího čepu s okem, tak zámkové části s jakoukoli jinou částí v interiéru vozu.

Po seřízení správné polohy záchytného oka a vysouvajícího se jistícího čepu a po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte matici záchytného oka.

Připevněte zpět na původní místo demontovaný boční plechový kryt, použijte námi dodávané bezpečnostní šrouby.

Po připevnění bočního plechu a opětovném vyzkoušení bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct zatrhněte zbývající šroub i maticí zámkové části.

19.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

20.  Upevněte střední konzolu do původní polohy. Ze strany řidiče přitlačte v místě středící šablony na bok plastové konzoly, kde hrot šablony označí místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy zhotoveného otvoru převrtejte tento otvor na Ø 6,8 mm.

21. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření v tomto místě frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.