ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці:

- місце встановлення замку не має чіткого положення;

- розмітити більш сприятливе місце для блокування тяги ;

- встановити обжимку з оком (мал.3;4.);

- просвердлити тонким свердлом стінку кузова напроти «запорного ока» ;

- переконатись у точному співпаданні отвору обжимки та отвору в кузові ;

- фрезою BF-4 вирізати отвір під замок ;

- встановити «держак замку» ;

- закріпити замок ;

- встановити на замок захисний кронштейн (Kroužek se záchytem AX);

- закріпити захисти від знімання тяги(мал.1;2.).

Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі:

- отвір вирізується в ковроліні (мал..6) ;

- замок проходить крізь повітряпровід (мал.5.);

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

Záchyt XPCF

Záchyt XPCF 1194

1  2

Установить обжимку

(Objímka oka – horní)

3                       4

5

6