## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 414 PRO VOZY

# CHRYSLER 300 M

- Dle obrázku vyjmi plastový rámeček. Demontuj hlavici řadící páky a odstraň střední  konzolu.

- Povol šroub upevňující boční plastovou konzolu ze strany spolujezdce.

- Demontuj horní kryt řadícího mechanismu.

- Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 414/1)  na kryt řadícího mechanismu. 
Zhotov otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Povol dvě originál zadní matice.

- Našroubuj do originál otvorů dva dodávané čepy.

- Demontuj označenou matici M8.

- Pod dodávanou matici M8 s podložkou  přišroubuj záchyt. Matici zatím nezatrhávej.

- Odstraň označenou část plastového krytu.

- Nasaď kryt řadícího mechanismu na původní místo. Dodávanými šrouby upevni dva zadní úchyty zámkové části na oba čepy. Šrouby zatím nezatrhávej. Proveď zkušební uzamčení. Při zařazení polohy parking je jistící čep  aretován záchytem. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.  Především zkontroluj řazení v poloze Tiptronic na straně spolujezdce. Po ověření zatrhni matici M 8 upevňující záchyt. Proveď opětovnou montáž krytu řadícího mechanismu.

- Přilož orientačně vrtací šablonu (BC 414/2) dle obrázku tak, aby parabolická část šablony kopírovala tvar boční konzoly. Zhotov otvor Ø 4,1 mm.

- Přesnější způsob zhotovení otvoru je orientační najití středu krytu zámkové vložky. Po zhotovení otvoru Ø 4,1 mm ověř správnou polohu otvoru přiložením střední konzoly na původní místo.

- Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Demontuj zámkovou část. Pro zhotovení otvoru pouze v kožence použij frézu (BF 22).

- Dokonči frézování otvoru Ø 39,5 mm frézou (BF 11).

- Proveď správně opětovnou montáž zámkové části. Dle předního úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu tak, aby kryt  zámkové vložky procházel přes otvor ve střední plastové konzole cca 5 mm pro možnost nasazení pryžové manžety č. 5. Proveď ochranu vyvrtaného otvoru proti korozi.

- Pomocí šroubu M 6 x 18 a matice M6 proveď spojení úchytu zámkové části  s podlahou vozu. Proveď zkušební uzamčení. Všechny dosud nezatržené šrouby zatrhni.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček