TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 452 PRO VOZY

# CHRYSLER VOYAGER LE

# (mechanická převodovka)

- Demontuj manžetu i madlo řadící páky. Demontuj čtyři označené šrouby. Odstraň střední konzolu.

- Demontuj tři originál matice plechového držáku střední konzoly.

- Odstraň plechový držák střední konzoly. Odlitek kulisy řazení přišroubuj pomocí originál matic k držáku mechanismu řazení.

4. - 5.  Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Dle obrázku (ze strany řidiče) vlož do výřezu 
v držáku mechanismu řazení vedení zámkové části. Vedení zámkové části dotlač k horní hraně výřezu tak, aby vůle mezi řadící pákou a vysunutým jistícím čepem byla cca 2-3 mm.

Přes úchyt zámkové části vrtej do držáku mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice s podložkou proveď spojení úchytu zámkové části s držákem mechanismu řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku odstraň pojistný plech z bovdenu řazení. Bovden vysuň mimo držák.

- Dle předního úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm pouze přes spodní díl plechového držáku mechanismu řazení (ne do podlahy vozu).

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 a samojistné matice M6 proveď spojení předního úchytu zámkové části se spodním dílem plechového držáku mechanismu řazení. Proveď zpětnou montáž bovdenu řazení. Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Dle obrázku nasuň na výřez mechanismu řazení dodávaný krycí plech. Přes předvrtané otvory krycího plechu vrtej do boční stěny mechanismu řazení tři otvory Ø 4,1 mm.

- Polohu krycího plechu pojisti dodávanými pevnostními nýty.

- Proveď zpětnou montáž plechového držáku střední konzoly na původní místo. Spojení proveď pomocí tří dodávaných zatrhávacích matic M6. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení matice zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni na původní místo. Hrot středící šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na vyjmuté střední konzole vrtej v označeném místě otvor Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Předvrtaným otvorem frézuj do střední konzoly Ø 39,5 mm ( BF 11+3 ). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Schválil: Ing. Motáček V.

Vypracoval: Janoušek M.