## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 568 PRO VOZY

# CHRYSLER PT CRUISER

# (automatická převodovka)

- Dle obrázku demontuj šrouby upevňující přední díl střední konzoly. Odstraň madlo a rámeček řadící páky.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci. Střední konzolu demontuj.

- Ze strany spolujezdce demontuj pravou přední originál matici M8 upevňující mechanismus řazení  k podlaze vozu. Pomocí dodávané zatrhávací matice M8 připevni na přední pravý originál šroub mechanismu řazení dodávanou příložku. Matici zatím nezatrhávej.

- Dle obrázku připevni zadní úchyt zámkové části k bočnímu otvoru v příložce. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub zatím nezatrhávej. Přední úchyt zámkové části nasaď na originál šroub M8 v přední části mechanismu řazení (viz. obr. č. 4). Spojení předního úchytu zámkové části a originál šroubu proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici zatím nezatrhávej.

- Na řadící páku nasaď dle obrázku dodávanou objímku. Objímku připevni k řadící páce pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 12, šroub dotáhni, ale zatím nezatrhávej. Proveď zkušební uzamčení a zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje řadící páku v poloze parking.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni obě matice M8 i šroub M6 x 15.

- Znovu ověř správnou funkci MZ Construct. Po ověření zatrhni šroub M6 x 12 připevňující objímku k řadící páce.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu připevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Ujisti se o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti se o správnosti vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle tohoto vyvrtaného otvoru do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11).

- Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček