## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 592 PRO VOZY

# CHRYSLER GRAND VOYAGER (mr.2001)

# (automatická převodovka)

- Demontuj boční šrouby plastové konzoly.

- Demontuj ostatní šrouby plastové konzoly.

- Konzolu odstraň.

- Demontuj šrouby plastového krytu.

- Plastový kryt odstraň a rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontuj originál matici.

- Konec zámkové části připevni dle obrázku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6 na dva originál šrouby. Matice zatím nezatrhávej.

- Přední úchyt zámkové části přilož dle obrázku k plechovému rámu. Dle úchytu vrtej do plechového rámu otvor Ø 6,8 mm. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice proveď spojení předního úchytu zámkové části s plechovým rámem. Šroub zatím nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct obě matice zatrhni.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Zatrhni i šroub předního úchytu.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Plastový kryt přilož na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části krytu místo pro zhotovení středu zámkové vložky. V tomto místě vrtej otvor 6,8 mm.

- Zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru přiložením plastového krytu na původní místo. Po ověření v tomto místě frézuj otvor Ø 46 mm (BF 5+8).

- Plastový kryt připevni zpět na původní místo. Znovu nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

- Plastovou konzolu přilož pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části plastové konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej do konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením plastové konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením plastové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do plastové konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

18. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček