## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 593 PRO VOZY

# CHRYSLER GRAND VOYAGER (mr.2001)

# (mechanická převodovka)

- Vyjmi madlo i s koženkou řadící páky.

- Dle obrázku demontuj označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontuj označený originál šroub.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle obrázku připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice přední úchyt zámkové části na převrtaný otvor plechového držáku mechanismu řazení. Šroub zatím nezatrhávej.

- Zadní úchyt zámkové části přilož k boční stěně plechového držáku mechanismu řazení. Dle otvoru v úchytu vrtej přes boční stěnu držáku otvor Ø 6,8 mm.

- Zadní úchyt zámkové části připevni k boční stěně držáku mechanismu řazení pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice. Šroub zatím nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu připevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm.

- Ujisti se o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle vodícího otvoru do střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Boční kryt mechanismu řazení přilož dle obrázku ze strany spolujezdce k přednímu plechovému držáku. Dle otvorů v krytu vrtej do boční stěny držáku mechanismu řazení tři otvory Ø 4,1 mm.

- Boční kryt mechanismu řazení přinýtuj pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- V zadní části mechanismu řazení demontuj dle obrázku obě originál matice M8.

- Pomocí jedné dodávané zatrhávací matice M8 a jedné původní matice připevni dle obrázku na mechanismus řazení zadní kryt.

- Dle otvorů v zadním krytu vrtej do plechového držáku mechanismu řazení dva otvory Ø 4,1 mm.

- Zadní kryt k plechu mechanismu řazení přinýtuj pomocí dvou dodávaných pevnostních nýtů.

- Dle obrázku na mechanismu řazení vyměň tři originál matice M5 za tři dodávané matice M5 zatrhávací. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení. Matice zatrhni.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček