TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 708  PRO VOZY

# CITROËN C5 (mr. 2003)

(automat)

- V zadní části střední konzoly vyjmi odkládací přihrádku.

- Demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Vycvakni a vysuň rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku rozpoj konektor elektroinstalace.

- Demontuj madlo řadící páky.

- Vycvakni rámeček řazení.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Dle obrázku vyjmi vedle ruční brzdy ovladač.

- Vyjmi kryt řazení.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Demontuj střední konzolu. Dle obrázku odstraň rámeček mechanismu řazení.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 708). Zařaď polohu parking. Dle šablony vrtej opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Z obou označených originál šroubů mechanismu řazení (pravý přední a pravý zadní šroub) demontuj původní matice M6. Vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Úchyty zámkové části vlož dle obrázku na oba originál šrouby mechanismu řazení a pomocí dodávaných zatrhávacích matic M6 proveď spojení s podlahou vozu.

Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující matice M6 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček