## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 651 PRO VOZY

# CHRYSLER SEBRING

# (automatická převodovka)

- Demontuj madlo a rámeček s koženkou řadící páky.

- V odkládacím prostoru demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Před ruční brzdou odstraň plastový kryt okolo řadící páky. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby.

- Vedle ruční brzdy vyjmi panel s ovladačem. Rozpoj konektor elektroinstalace.

- V zadní části střední konzoly rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 414/1) na pravou přední část mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Dle obrázku za řadící pákou rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj čtyři označené šrouby.

- Odstraň kryt mechanismu řazení a dle obrázku vedle řadící páky demontuj originál matici.

- Na místo demontované originál matice přišroubuj pomocí matice M8 zatrhávací dodávanou zarážku. Matici zatrhni.

- Dle obrázku demontuj dvě zadní originál matice mechanismu řazení.

- Připevni zpět kryt mechanismu řazení a před řadící pákou demontuj dle obrázku originál matici M8.

- Na místo dvou zadních demontovaných originál matic mechanismu řazení přišroubuj dodávané distanční sloupky.

- Konec vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části přišroubuj dle obrázku na originál šroub (před řadící pákou, na místo demontované originál matice). Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8. Matici zatím nezatrhávej.

- Oba zadní úchyty zámkové části přišroubuj dle obrázku na distanční sloupky. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6.

- Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba upevňující šrouby a matici M8.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu připevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Ujisti se o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti se o správnosti vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle tohoto vyvrtaného otvoru do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček