## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 729 PRO VOZY

# CHRYSLER PT CRUISER (mr. 2003)

# (mechanická převodovka)

- Odstraň madlo řadící páky.

- Vysuň rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontuj přední upevňující šrouby střední konzoly.

- Také v zadní části demontuj upevňující šrouby střední konzoly. Střední konzolu odstraň. Rozpoj konektory elektrické instalace.

- Demontuj šrouby upevňující plechový držák střední konzoly, držák vyjmi. Žlutě označená šipka ukazuje místo, které je nutno odstřihnout (dle potřeby), aby nedocházelo ke kontaktu držáku střední konzoly se zámkovou částí.

- Dle obrázku demontuj označenou (pravou zadní) originál matici mechanismu řazení.

- Demontuj také levou přední originál matici mechanismu řazení. Tuto matici vyměň za dodávanou zatrhávací matici M8 (s podložkou). Matici zatrhni.

- Ze strany spolujezdce, v místě následného uložení krytu (pásoviny), odstraň dle potřeby krycí vrstvu podlahy vozu.

- Na pravý přední i zadní originál šroub mechanismu řazení nasaď dodávaný kryt. K pravému zadnímu šroubu mechanismu řazení připevni tento kryt pomocí zatrhávací matice M8. Matici ještě nezatrhávej.

- Na pravý přední originál šroub mechanismu řazení nasaď dle obrázku přední úchyt zámkové části. Spojení proveď pomocí zatrhávací matice M8. Matici dotáhni, ale nezatrhávej.

- Pod konec vedení zámkové části vlož dle obrázku dodávanou měrku (sloupek) - (BC 729).

- Konec vedení zámkové části přilož k této měrce a dle zadního úchytu zámkové části  vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Spojení zadního úchytu zámkové části s boční stěnou mechanismem řazení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 a matice M6. Šroub ještě nezatrhávej.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku objímku s okem. Polohu objímky seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky.

Spojení objímky s táhlem bovdenu řazení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni všechny nezatržené upevňující šrouby a matice.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu připevni pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtej na vyjmuté střední konzole otvor Ø 4,1 mm. Ujisti se o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj dle zhotoveného vodícího otvoru do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.