## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 837 PRO VOZY

# CHRYSLER 300 C (mr. 2004)

# (5-ti stupňová, automatická převodovka)

- Dle obrázku vyjmi odkládací přihrádku.

- Pod vyjmutou přihrádkou demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň rámeček okolo řadící páky.

- Před pákou voliče demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Odstraň horní kryt mechanismu řazení.

- Dle obrázku před mechanismem řazení vyjmi výsuvný panel.

- Rozpoj elektroinstalaci a demontuj označené přední upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraň.

- - 10. Dle obrázku před mechanismem řazení demontuj šrouby upevňující plechový kryt. Kryt odstraň.

- Ze strany spolujezdce, v místě následného připevnění oka na bovden řazení (viz obr. 19), odřízni potřebnou délku izolační vrstvy bovdenu řazení.

- Ze strany řidiče, na bočním plechovém držáku střední konzoly (v místě originál drážky, viz obr.) vypiluj dle potřeby vodící drážku pro přiložení stopky frézy.

- Stopku frézy Ø 46 mm (BF 5+8) přilož do vypilované drážky a odfrézuj část plechového držáku střední konzoly. Piliny po frézování odstraň.

- Ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku označenou originál matici mechanismu řazení (z pravého předního originál šroubu).

- Ze strany řidiče (u odfrézované části plechového držáku) demontuj dle obrázku označený originál šroub.

- Pro snadné připevnění zámkové části vyjmi a odkloň dle obrázku „koncovku“ pojistky řazení.

- Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku na místo demontovaného originál šroubu plechového držáku. Spojení proveď pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 25 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávej. Koncovku pojistky řazení upevni zpět na původní místo.

- Pravý úchyt zámkové části připevni dle obrázku na pravý přední originál šroub mechanismu řazení (na místo demontované matice). Spojení proveď pomocí zatrhávací matice M6. Matrici ještě nezatrhávej.

- - 20. Na odizolované místo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávanou kostku s okem. Připevni ji pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus). Správnou polohu kostky seřiď tak, aby při zařazení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem této kostky bovdenu řazení.

Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při         řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni jak šroub a matici zámkové části, tak i šroub kostky bovdenu řazení.

- - 22. Dle obrázku odstřihni část demontovaného plechového krytu (úchyt s dvěma otvory).

- Upravený plechový kryt připevni zpět do původní polohy. Jeho pravý úchyt připevni dle obrázku na původní místo pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Šroub zatrhni.

- Zadní úchyt zámkové části přilož dle obrázku na boční stěnu plechového krytu. Dle tohoto úchytu vrtej přes plech krytu dva otvory Ø 4,1 mm.

- Zadní úchyt zámkové části připevni k plechovému krytu pomocí dvou pevnostních nýtů.

- Pokud jste při montáži mechanického zabezpečení vyjmuli vrchní panel mechanismu řazení (není podmínkou), vložte jej opět na původní místo.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu připevněte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtejte na vyjmuté konzole otvor Ø 4,1 mm. Ujistěte se o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujistěte o správnosti vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézujte dle zhotoveného vodícího otvoru do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

- - 31. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.