## TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 860  PRO VOZY

# CHRYSLER VOYAGER (mr. 2004)

# (automatická převodovka - verze s kolením airbagem)

- - 2. Před řidičem demontujte dle obrázku označené upevňující šrouby plastových krytů přístrojové desky.

3.   Plastové kryty odstraňte.

4.   Rozpojte elektroinstalaci.

5. Demontujte upevňující šrouby držáku airbagu. Při demontáži držáku airbagu se doporučuje odpojit akumulátor vozidla.

6.   Držák airbagu odstraňte.

7.  Pod vyjmutým držákem airbagu vložte dle obrázku vrtací šablonu (BC 860) do prolisu v odkrytované části přístrojové desky.

Dle správně přiložené šablony zhotovte přes plastovou část přístrojové desky otvor Ø 4,1 mm. Šablonu odstraňte.

8.   Dle zhotoveného otvoru vrtejte otvor Ø 6,8 mm.

9.   Dle tohoto převrtaném otvoru frézujte opatrně otvor Ø 46 mm (BF 5+8). Otřepy po vrtání a frézování pečlivě odstraňte.

10. Dle obrázku demontujte upevňující šrouby držáku elektromagnetického spínače. Držák odstraňte.

11.  Vedle vyjmutého držáku demontujte dle obrázku označenou originál matic M6.

12.  U držáku airbagu odstraňte část spodního úchytu, viz. obr.

13. - 14. Zámkovou část připevněte dle obrázku k přístrojové desce. Nainstalujte ji tak, aby kryt zámkové vložky procházel vyfrézovaným otvorem v přístrojové desce, viz obr. 14. Úchyt (kostku se závitem) u krytu zámkové vložky připevněte k originál otvoru v plastové části přístrojové desky a to pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 15 a velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.

Pravý úchyt zámkové části vložte na originál šroub místo demontované matice. Spojení proveďte pomocí zatrhávací matice M6, viz obr. 13.

Šroub i matici zatrhněte až po důkladném ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V jakémkoliv jiném případě nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

15.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

16. Boční plastový kryt přístrojové desky přiložte pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového krytu místo pro zhotovení otvoru.

V tomto místě vrtejte na vyjmutém bočním krytu otvor Ø 4,1 mm. Ujistěte se 
o správnosti zhotoveného otvoru přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

17.  Znovu se ujistěte o správnosti vyvrtaného otvoru opětovným přiložením bočního krytu na původní místo.

Po ověření frézujte dle zhotoveného vodícího otvoru do bočního krytu přístrojové desky otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

18. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.