TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 1087 PRO VOZY

###### CHEVROLET EPICA (mr. 2006)

###### (mechanická, 5-ti stupňová převodovka - řazení lanovody)

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- - 5. Demontujte upevňující šrouby.

6.	Vyjměte označený panel a rozpojte elektroinstalaci.

7.	Demontujte madlo řadící páky a vyjměte kryt řazení.

8.	Demontujte upevňující šrouby.

9. 	Odstraňte zadní díl střední konzoly.

10.	Odstraňte plastový kryt.

11. - 13. Demontujte upevňující šrouby.

14.	Vyjměte odkládací panel.

15.	Demontujte upevňující šroub.

16.	Vyjměte přední plastový kryt.

17.	- 18.  Demontujte upevňující šrouby.

19.	Odstraňte střední konzolu.

20.	Dle obrázku přiložte na označené místo kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce) vrtací šablonu (BC 1087). Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

21.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte otvor Ø 46 mm (BF 5+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

22.	Demontujte označené upevňující šrouby mechanismu řazení.

23.	Zastřihněte dle potřeby roh u vyfrézovaného otvoru kulisy řazení.

24.	Držák zámku připevněte dle obrázku na místa tří demontovaných originál šroubů mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 70 a šroubu M6 x 45. Šrouby ještě nezatrhávejte.

25.	Zámkovou část vložte do trubky držáku zámku. Polohu zámkové části pojistěte dotažením dvou zatrhávacích šroubů M6. Šrouby ještě nezatrhávejte.

26.	Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Polohu krytu ustavte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu. Zámkovou část seřiďte tak, aby jistící čep nenarážel do záchytu (pásoviny na držáku zámku).

27.	Ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým prořazením všech rychlostních stupňů a následným uzamčením zámkové části. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhněte všechny upevňující šrouby držáku zámku

28.	Znovu ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým prořazením a uzamčením. Po ověření zatrhněte i šroub M6 (imbus) krytu bovdenu.

29.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 26).

30.	Přední díl střední konzoly vložte na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení otvoru. Dle označeného bodu vrtejte do střední konzoly otvor 
Ø 4,1 mm.

Ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

31. Znovu zkontrolujte správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézujte do střední konzoly otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

32. Zkompletujte všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžový těsnící kroužek CF 014.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.