TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ  
CONSTRUCT CF 1184 PRO VOZY

CITROËN C6 (mr. 2007)

(automatická-sekvenční převodovka)

1. - 5. 	Vyjměte označené díly (kryty) středové konzoly. Rozpojte elektroinstalaci.

6.	Demontujte rukojeť řadící páky.

7. - 8.	Demontujte označené upevňující šrouby.

9.	Vyjměte kryt řazení.

10.	Odstraňte zadní kryt s ofukovačem.

11.	Pod krytem demontujte označené upevňující šrouby. Rozpojte elektroinstalaci.

12.	Odstraňte středovou konzolu. Rozpojte vzduchovod topení.

13.	Ze strany spolujezdce přiložte vrtací šablonu (BC 1184) k boční stěně kulisy mechanismu řazení, viz obr. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

14.	Šablonu sejměte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

15. - 16. V označených místech odstřihněte část plastového krytu kabeláže elektroinstalace. Pozor na poškození kabeláže.

17.	Vyjměte plastový rámeček kulisy mechanismu řazení a v místech následného uložení zámkové části odstraňte dle potřeby část tlumící hmoty.

18.	Demontujte tři označené originál matice i originál šroub M6.

19.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevněte na místa demontovaných matic a šroubu, viz obr. Spojení proveďte pomocí tří zatrhávacích matic M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 50 (vše s podložkami).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

Při zařazení polohy parking a při uzamčení mechanického zabezpečení vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte všechny tři zatrhávací matice i šroub M6.

20.	Vzduchovod topení upevněte do původní polohy. V místě, kde by docházelo ke kontaktu zámkové části se vzduchovodem topení, nahřejte vzduchovod horkovzdušnou pistolí a dle potřeby natvarujte.

21.	Středovou konzolu upevněte zpět na původní místo. V případě potřeby odstraňte tu část plastové konzoly, u které by docházelo k nežádoucímu kontaktu se zámkovou částí (s krytem zámkové vložky).

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23. Horní plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě zpět na původní místo. Hrot středící šablony označí na vnitřní straně krytu bod pro zhotovení otvoru. V tomto označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm.

Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením horního krytu středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Znovu ověřte správnost vyvrtaného otvoru přiložením horního krytu středové konzoly na původní místo. Dle tohoto vodícího otvoru frézujte otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

25.	Proveďte zpětnou kompletaci všech demontovaných dílů i správné zapojení elektroinstalace. V interiéru vozu nasaďte na kryt zámkové vložky dodávanou pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.