TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

CF 1002/A

- Demontujte madlo řadící páky.

- Demontujte boční upevňující šrouby v přední části středové konzoly.

- Demontujte šrouby v odkládací přihrádce středové konzoly.

- Vyjměte vnitřní část odkládací přihrádky.

- Dle obrázku v odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Demontujte boční upevňující šrouby v zadní části středové konzoly.

- Dle obrázku odstraňte v zadní části středové konzoly plastový kryt.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Demontujte označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení (5 šroubů, viz obr.).

- Kulisu řazení pozvedněte. Vsuňte pod ní zámkovou část (ze strany spolujezdce).

- Pod zadní sloupek zámkové části vložte dle obrázku dodávanou velkoplošnou podložku Ø 8,4 mm.

- Kulisu řazení pečlivě ustavte do původní polohy. Zadní úchyt zámkové části připevněte na pravý zadní otvor kulisy mechanismu řazení. Použijte zatrhávací šroub M8 x 55 (s podložkou). Přední úchyt zámkové části připevněte na místo demontovaného předního šroubu podlahy vozu, viz obr. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 45 (s podložkou). Šrouby ještě nezatrhávejte.

Do zbývajících tři otvorů kulisy mechanismu řazení našroubujte zpět původní (demontované) originál šrouby.

13. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 (imbus). Šroub ještě nezatrhávejte.

14. Seřiďte správnou polohu oka krytu bovdenu s jistícím čepem zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení prováděné činnosti.

15. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhněte oba zatrhávací šrouby M8 zámkové části. Zatrhněte také šroub M6 (imbus) krytu bovdenu.

16. - 21. Všechny tři dodávané kryty přiložte dle obr. na otvory v kulise mechanismu řazení. Dle předvrtaných otvorů v krytech zhotovte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm.

Kryty připevněte ke kulise mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

22. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23. Středovou konzolu přiložte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor 
Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24. Znovu zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézovaní pečlivě začistěte.

25. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte  pryžovou manžetu č. 5.

-      Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-      Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ambrož M.