TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1143 PRO VOZY

IVECO DAILY (mr. 2007) R-dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

1.	Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky.

2.	Demontujte upevňující šroub.

3.	Vyjměte plastový kryt řazení.

4. - 5. Odstraňte označený díl (kroužek) táhla bovdenu řazení.

6.	Dle obrázku odřízněte plastové nálitky kulisy mechanismu řazení (v místě následného umístění vrtací šablony, resp. zámkové části).

7.	Demontujte označený originál šroub.

8. - 9. Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dle obrázku vrtací šablonu 
(BC 1122). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 75 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

Dle vedení (trubky) vrtací šablony označte na kulise řazení místo pro následné odstranění, viz červené šipky.

10. - 11. Označenou část kulisy řazení odstraňte (odfrézujte). Použijte např. frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

12.	Znovu připevněte vrtací šablonu (BC 1122) na místo demontovaného originál šroubu kulisy mechanismu řazení (šroub M8 x 75 s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

13.	Dle druhého úchytu vrtací šablony zhotovte do kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm, viz obr. Tento úchyt připevněte ke kulise řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 35 a matice M6. Šroub opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

14.	Kryt řazení připevněte pečlivě na původní místo. Vrtákem Ø 4,1 mm najděte přes plastový kryt otvor vrtací šablony (BC 1122). Ověřte správnost zhotoveného otvoru, který následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

15.	Plastový kryt řazení znovu odstraňte. Demontujte vrtací šablonu a na její místo připevněte zámkovou část. Spojení proveďte opětovně zatrhávacím šroubem M8 x 75 
a M6 x 35 s maticí M6. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

Dle obrázku odstraňte potřebnou část kulisy mechanismu řazení, jenž by bránila připevnění a následně i bezchybné funkci krytu bovdenu.

16. - 18. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus).

Seřiďte správnou polohu krytu bovdenu na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. V odemčeném stavu nesmí docházet při řazení ostatních rychlostních stupňů k žádnému omezení řazení.

Po seřízení správné vzájemné polohy krytu bovdenu se zámkovou částí (resp. s jistícím čepem), zatrhněte oba upevňující šrouby zámkové části i šroub krytu bovdenu.

19.	Plastový kryt řazení přiložte pečlivě zpět na původní místo. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření dle tohoto vodícího otvoru frézujte přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

20. - 21. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte   pryžovou manžetu č. 5.

-	Zkontrolujte správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.