TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1122 PRO VOZY

IVECO DAILY (mr. 2007) R-dozadu

(mechanická, 5-ti stupňová převodovka)

Pozn.: Některé fotografie obrazové části technologického postupu byly použity z postupu pro vůz Iveco Daily (6-ti st. převodovka). Pro instalaci mechanického zabezpečení do vozů s 5-ti st. převodovkou nemá tato skutečnost žádný vliv.

1.	Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky.

2.	Demontujte upevňující šroub.

3.	Vyjměte plastový kryt řazení. Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

4. - 5. Odstraňte označený díl (kroužek) táhla bovdenu řazení.

6.	Dle obrázku odřízněte plastové nálitky (žebra) kulisy mechanismu řazení. Odstranění proveďte v místě následného umístění vrtací šablony, resp. zámkové části.

7.	Demontujte označený originál šroub.

8. - 9. Na místo demontovaného originál šroubu připevněte dle obrázku vrtací šablonu 
(BC 1122). Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 75 (s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

Dle vedení (trubky) vrtací šablony označte na kulise řazení místo pro následné odstranění, viz červené šipky.

10. - 11. Označenou část kulisy řazení odstraňte (odfrézujte). Použijte např. frézu Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

12.	Znovu připevněte vrtací šablonu (BC 1122) na místo demontovaného originál šroubu kulisy mechanismu řazení (šroub M8 x 75 s podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

13.	Dle druhého úchytu vrtací šablony zhotovte do kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm, viz obr. Tento úchyt připevněte ke kulise řazení pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 35 a matice M6. Šroub opatrně dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

14.	Kryt řazení připevněte pečlivě na původní místo. Vrtákem Ø 4,1 mm najděte přes plastový kryt otvor vrtací šablony (BC 1122). Ověřte správnost zhotoveného otvoru, který následně převrtejte na Ø 6,8 mm.

15.	Plastový kryt řazení znovu odstraňte. Demontujte vrtací šablonu a na její místo připevněte zámkovou část. Spojení proveďte zatrhávacím šroubem M8 x 75 
a šroubem M6 x 35 s maticí M6. Šrouby dotáhněte, ale ještě nezatrhávejte.

16. - 17. Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávaný kryt bovdenu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 12 (imbus).

Seřiďte správnou polohu krytu bovdenu na táhle bovdenu řazení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem krytu bovdenu. V odemčeném stavu nesmí docházet při řazení ostatních rychlostních stupňů k žádnému omezení řazení.

Po seřízení správné vzájemné polohy krytu bovdenu se zámkovou částí (resp. s jistícím čepem) zatrhněte oba upevňující šrouby zámkové části i šroub krytu bovdenu.

18.	Plastový kryt řazení přiložte pečlivě zpět na původní místo. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru. Po ověření dle tohoto vodícího otvoru frézujte přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

19. - 20. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte   pryžovou manžetu č. 5.

-	Zkontrolujte správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek  M.

Schválil: Ing. Kadlec K.