TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 677  PRO VOZY

# CITROËN C5, 2.2 HDi (mr.2003)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vycvakni a pozvedni rámeček s manžetou řadící páky.

- Vyjmi manžetu ruční brzdy.

- Okolo řadící páky odstraň kryt řazení.

- Při demontáži střední konzoly rozpoj všechny potřebné konektory elektrické   instalace.

- V zadní části střední konzoly vyjmi dle obrázku plastovou přihrádku.

- Pod přihrádkou demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolou odstraň.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj z pravého předního šroubu mechanismu řazení originál matici M6.

- V místě upevnění zámkové části (ze strany spolujezdce) odstřihni dle obrázku část plastového rámečku mechanismu řazení. Odkloněním elektrické instalace zabraň jejímu případnému poškození.

- Na pravý přední originál šroub mechanismu řazení připevni dle obrázku dodávanou vrtací šablonu (BC 640). Dle správně ustavené šablony vrtej opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- - 12. Šablonu odstraň a dle vodícího otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Pozor na poškození bovdenu uvnitř kulisy mechanismu řazení (otvor frézuj pouze těsně za stěnu kulisy).

13.  Ze strany spolujezdce demontuj pravou zadní originál matici mechanismu řazení.

- Na místo demontované originál matice našroubuj na pravý zadní šroub mechanismu řazení dodávaný distanční sloupek (l = 35 mm).

- Dle obrázku ze strany spolujezdce vyjmi pravý přední díl vzduchovodu topení.

- Dle obrázku (v místě uložení krytu zámkové vložky) označ a odřízni část vzduchovodu topení.

- Vyříznuté okraje vzduchovodu topení dle obrázku nahřej horkovzdušnou pistolí.

- Po dostatečném nahřátí vystřižený otvor utěsni.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce nasaď zámkovou část na pravý přední originál šroub mechanismu řazení a na připevněný distanční sloupek. Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M6 a zatrhávacího šroubu M6 x 15. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení Construct několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct upevňující šroub i matici M6 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Tímto označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření  správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do vyjmuté střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 25. V podvozkové části vozu demontuj tepelné krycí plechy výfukového potrubí.

26. Ujisti se, zda bovden pojistky řazení (viz. obr. 12) nezamezuje bezchybnému uzamykání MZ, popřípadě jej ustav do požadované polohy. Dle obrázku připevni pomocí šroubu 
M6 x 12 (imbus-nezatrhávací) dodávanou zarážku na označený bovden pojistky řazení (zarážku přilož až ke skříni mechanismu řazení). Připevnění zarážky šroubem prováděj opatrně, aby nedošlo k deformaci bovdenu. Na závit šroubu nanes dodávané závitové lepidlo. Zarážka zabraňuje samovolnému pohybu bovdenu pojistky řazení a tím i případnému problému při uzamykání.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček