Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 1071 PRO vozy

HYUNDAI ACCENT (mr. 2006)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjměte kryt odkládací přihrádky.

- Demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte plastový kryt.

- Demontujte kryt s manžetou řadící páky.

- Odstraňte boční plastové kryty střední konzoly.

- Pod vyjmutými kryty demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte střední konzolu.

- Demontujte označené originál šrouby upevňující mechanismus řazení (oba přední šrouby a pravý zadní originál šroub).

- V místě, kde by kulisa mechanismu řazení bránila bezproblémovému připevnění zámkové části, odřízněte dle potřeby tuto zavazející část kulisy.

- V místě následného pohybu objímky (Objímka bovdenu CF 1071) na táhle bovdenu řazení profrézujte přední otvor kulisy mechanismu řazení frézou Ø 25 mm (BF 28-3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Na místa 	tří demontovaných originál šroubů mechanismu řazení vložte dodávané velkoplošné podložky Ø 8 mm.

- Na táhlo bovdenu řazení připevněte dle obrázku dodávanou objímku (Objímka bovdenu CF 1071). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Na místo demontovaného předního levého originál šroubu vložte dodávaný sloupek.

- Zámkovou část připevněte dle obrázku na pravý zadní originál otvor mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 90 (s tvarovou podložkou). Šroub ještě nezatrhávejte.

- Na oba přední sloupky připevněte dle obrázku dodávaný záchyt (Záchyt kolíku CF 1071). Spojení proveďte pomocí dvou zatrhávacích šroubů M8 x 90.

Seřiďte správnou polohu objímky na táhle bovdenu řazení a to tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhněte tři šrouby M8 upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

16.	Znovu ověřte bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření zatrhněte oba šrouby M6 (imbus) objímky bovdenu řazení

17.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

18.	Střední konzolu umístěte pečlivě zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní straně konzoly místo pro zhotovení otvoru. V tomto místě vrtejte do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy zhotovený otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

19.	Ověřte správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy pečlivě začistěte.

20.	Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

  - Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

  - Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.