TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1124  PRO VOZY

# HYUNDAI i30 (mr.2007) R-dopředu

(mechanická, 5-ti st. převodovka - řazení lanovody)

- Vyjměte horní plastový kryt středové konzoly (i s manžetou řadící páky). Rozpojte konektory elektrické instalace.

- Vyjměte podložku v odkládací přihrádce.

- V odkládací přihrádce demontujte upevňující šrouby.

- Dle potřeby rozpojte konektory elektroinstalace.

- Demontujte označený plastový kryt.

- Vyjměte boční plastové krytky středové konzoly a následně demontujte upevňující šrouby.

- Demontujte označené upevňující šrouby.

- Odstraňte středovou konzolu.

- Demontujte plechový držák, viz obr.

- Pokud to bude nutné, odstraňte (odpilujte) v označeném místě potřebnou část kulisy mechanismu řazení. Žádná část kulisy řazení nesmí omezovat instalaci konzoly mechanického zabezpečení.

- Demontujte čtyři označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení vložte čtyři velkoplošné podložky Ø 8,4 mm.

- Konzolu se zámkovou částí připevněte na místa demontovaných originál šroubů kulisy mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M8 x 75 
(s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Zpět na původní místo připevněte demontovaný plechový držák. V případě kontaktu s konzolu zámku odstraňte potřebnou část tohoto plechového držáku, viz obr.

Zařaďte zpětný rychlostní stupeň a klíčem mechanického zabezpečení uzamkněte řadící páku. Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti.

Zkontrolujte správné ustavení konzoly i bezchybnou funkci mechanického zabezpečení Construct a následně všechny zatrhávací šrouby dotáhněte tak, až dojde k odtržení utahovaných hlav.

15. Na boční otvor v kulise mechanismu řazení přiložte dle obrázku dodávaný kryt. Dle předvrtaných otvorů v krytu vrtejte přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

16.	Kryt připevněte k otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení pomocí čtyř dodávaných pevnostních nýtů.

17.	Středovou konzolu upevněte zpět na původní místo. V případě potřeby odstraňte tu část středové konzoly, u které by docházelo ke kontaktu s konzolou mechanického zabezpečení, viz obr.

18.  Na kryt zámkové vložky nasaďte dle obrázku šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru do manžety (koženky) řadící páky.

19. Manžetu řadící páky stáhněte dolů a ustavte do správné polohy. Manžetu dle potřeby   vyrovnejte a volně natáhněte směrem k řadící páce.

V místě zámku konzoly mechanického zabezpečení manžetu přitlačte k šabloně a lehkým úderem plastové paličky prostřihněte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety! Po zhotovení otvoru do manžety řadící páky šablonu pro vystřižení otvoru sejměte.

20. Zapojte správně všechny rozpojené konektory elektroinstalace. Manžetu řadící páky zacvakněte do krytu řazení a vystřižený otvor v manžetě nasuňte do drážky v krytu zámkové vložky. Těsnící kroužek („O“ kroužek) namáčkněte do této drážky v krytu zámkové vložky a tím fixujte polohu manžety.

21.  Vyzkoušejte několikrát správnou funkci mechanického zabezpečení Construct.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.