# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 341 PRO VOZY

# HYUNDAI SONATA

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky, odstraň střední konzolu.

- Přilož vrtací šablonu (BC 341) na bok řadícího mechanismu ze strany spolujezdce.  Naznač a vrtej otvor Ø 6,8 mm.

3. - 4.	Frézuj otvor Ø 27 mm (BF 2+3) v boku řadícího mechanismu až do pravého bočního plechu dle obr.  č.  4. Kovové piliny odstraň.

- Povol pravý přední šroub M8 x 25 kotvící mechanismus řazení.

- Zasuň konec zámkové části do otvoru Ø 27 mm. Zkušebně přilož zámkovou část. Označ místo, kde je nutné odstranit část střední konzoly.

- Frézou Ø 44 mm (BF 10) odfrézuj potřebnou část střední konzoly pro zámkovou část.

- Zasuň konec zámkové části  do otvoru Ø 27 mm. Dodávaným šroubem M8 x 30 s podložkou upevni úchyt zámkové části. Šroub zatím nezatrhávej.

- Proveď zkušební uzamčení. Dle zadního úchytu zámkové části naznač a vrtej otvor Ø 5 mm do boku řadícího mechanismu.

- Vyřezej závit M6.

- Šroubem M6 x 15 upevni zadní úchyt zámkové části. Při zpětném chodu proveď zkušební uzamčení. Jistící čep aretuje polohu dílu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce zatrhni šroub M6 x 15 a M8 x 30.

- Nasaď dle obrázku na matici řadící páky kryt. Označ a převrtej otvor v řadící páce na Ø 6,8 mm.

- Nasaď kryt. Pomocí šroubu M6 x 15, podložky (která je vložena mezi krytem a řadícím mechanismem) a zatrhávací maticí M6 přišroubuj kryt k páce řazení. Proveď zkušební uzamčení při zařazeném zpětném chodu. Šroub zatrhni.

- Dle obrázku odstřihni příčku střední konzoly.

- Nasaď na konec zámkové části středící šablonu (Sch 6). Ustav správně střední  konzolu. Hrot označí místo středu krytu zámkové vložky.

- Vrtej otvor Ø 4,1 mm. Ověř polohu vyvrtaného otvoru.

- Po ověření jej převrtej na Ø 6,8 mm.

- Frézuj do střední konzoly Ø 44 mm (BF 10). Otřepy pečlivě očisti.

- Proveď montáž všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.