# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 437 PRO VOZY

# HYUNDAI LANTRA 2.0

- Odstraň hlavici páky řazení. Odstraň rámeček a manžetu páky řazení. Povol dva označené přední šrouby.

- Vyjmi vypínač, pod ním povol šroub upevňující střední přístrojovou desku.

- Dle obrázku povol dva šrouby konzoly.

- V zadní části střední konzoly povol upevňující šrouby. Odstraň střední konzolu.

- Povol dva označené přední šrouby.

- Odstraň v označeném místě izolaci na podlaze vozu.

- Na přední originál matice upevni dodávanými šrouby držák zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Povol označenou matici.

- Převrtej otvor v páce řazení na Ø 6,8 mm.

- Šroubem M6 x 18 s maticí M6 a originál maticí připevni záchyt s okem k řadící páce.

- Na podvozkové  části vozu odstraň kryt výfukového potrubí.

- Pomocí šroubů M6 x 20 upevni do držáku zámku zámkovou část. Šrouby zatím nezatrhávej. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Při zařazeném zpětném chodu a uzamčení jistící čep prochází okem záchytu a tak aretuje polohu řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

Podle úchytu zámkové části vrtej otvor 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Šroubem M6 x 20 a maticí M6 s podložkou (LOCK) proveď spojení zámkové části s podlahou vozu. Šroub zatím nezatrhávej.

14. Na zámkovou část nasaď středící šablonu (Sch 7). Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

15. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

16.	Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej Ø 6,8 mm.

17. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm ( BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

18. Proveď zpětnou montáž střední konzoly. Dbej, aby byla střední konzola ve správné poloze. Znovu ověř bezchybnou funkci MZ a následně zatrhni všechny dosud nezatržené šrouby.

19.  Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.