Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 543 PRO vozy

HYUNDAI ACCENT GLS

(mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- U zadního dílu střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi zadní díl střední konzoly.

- Před ruční brzdou demontuj šrouby upevňující přední díl střední konzoly.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Na straně spolujezdce v místě upevnění zámkové části odřízni část tlumící vrstvy podlahy vozu.

- Demontuj originál šrouby upevňující konzolu mechanismu řazení k podlaze vozu. Pod dva pravé šrouby mechanismu řazení připevni dle obrázku vrtací šablonu (BC 543). Dle vodícího otvoru v šabloně odfrézuj část konzoly mechanismu řazení.

- Demontuj čtyři originál šrouby mechanismu řazení a pod mechanismus řazení vlož dle obrázku konzolu zámkové části.

- Mechanismus řazení přišroubuj zpět na původní místo pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M 8 a podložek. Vedení zámkové části vlož dle obrázku do držáku na konzole zámkové části. Úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M 8 a podložky k pravému přednímu otvoru mechanismu řazení. Dva dodávané zatrhávací šrouby M 6 upevňující vedení zámkové části do kroužku držáku zámku opatrně dotáhni, ale zatím nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou polohu a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení čtyři šrouby M 8 upevňující mechanismus řazení k podlaze vozu zatrhni.

- Seřiď správně výškovou polohu vedení zámkové části v kroužku držáku zámku. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení šrouby zatrhni.

- Dle obrázku vyměň dvě originál matice mechanismu řazení (levá zadní a pravá přední) za dodávané matice M 6 zatrhávací. Pod matice vlož podložky. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení matice zatrhni.

- Z obou stran zakryj otvory v mechanismu řazení dodávanými krycími plechy. Tyto krycí plechy nesmí nijak omezovat řazení. Předvrtanými otvory v krytech vrtej do konzoly mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm.

- Krycí plechy připevni k mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přední díl střední plastové konzoly umísti pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. V tomto místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo.

- Po ověření správné polohy zhotovený otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Ujisti se o správnosti zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

  - Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

  - Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček