TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 575/A PRO VOZY

## HYUNDAI  ELANTRA

(mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- Demontuj šrouby ze strany spolujezdce i řidiče upevňující přední část střední  konzoly.

- Demontuj šrouby ze strany spolujezdce i řidiče upevňující střední konzolu.

- V zadní části střední konzoly ze strany spolujezdce i řidiče demontuj dva upevňující šrouby.

- Demontuj střední konzolu.

- Ze strany řidiče přilož vrtací šablonu (BC 575/A) do prolisu na boku řadícího mechanismu. Označ a vrtej otvor průměr 4,1 mm přes stěnu mechanismu řazení.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Plastové piliny vysaj.

- Ze strany řidiče demontuj dva označené boční šrouby M8 upevňující mechanismus řazení.

- Na místa obou demontovaných originál šroubů vlož dodávané podložky Ø 8,4 mm.

- Vsuň vedení zámkové části do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Dle obrázku upevni úchyty zámkové části k originál otvorům mechanismu řazení pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 90 a M8 x 60 (s podložkami). Šrouby zatím nezatrhávej. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Při uzamčení zámkové části jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí v odemčeném stavu docházet k žádnému omezení řazení.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření správné funkce zatrhni šrouby upevňující zámkovou  část k mechanismu řazení a podlaze vozu.

- Přilož dodávaný zadní kryt na zadní otvor v mechanismu řazení. Dle předvrtaných otvorů v krytu zhotov do zadní stěny mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm pro jeho upevnění.

- Pomocí dodávaných pevnostních nýtů kryt připevni k mechanismu řazení.

- Také ze strany spolujezdce přilož na boční otvor v mechanismu řazení dodávaný kryt. Dle předvrtaných otvorů v krytu zhotov do boční stěny mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm pro jeho upevnění. Pomocí dodávaných pevnostních nýtů připevni kryt k mechanismu řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Na vyjmuté střední konzole zhotov dle označeného místa otvor 
Ø 4,1 mm. Znovu upevni střední konzolu do původní polohy. Po ověření správnosti zhotovený otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Opětovným přiložením střední konzoly na původní místo zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Tímto otvorem frézuj Ø 39,5 (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď  pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  V. Janoušek

Schválil:        V. Motáček