# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 638 PRO VOZY

## HYUNDAI TERRACAN

## (automat)

- Otevři odkládací prostor s demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- - 4. Dle obrázku odstraň boční plastový díl střední konzoly a demontuj upevňující šrouby.

5.   Dle obrázku odstraň v přední části středového tunelu plastový rámeček.

- U řadící páky vyjmi ovládací panely. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Vyjmi rámeček okolo řadící páky.

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- V zadní  části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj přední a zadní originál šrouby mechanismu řazení.

- Na místo demontovaných šroubů připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 30. Ověř správnou a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních poloh řadící páky nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhni.

- Střední konzolu vlož na původní místo. V místě kontaktu krytu zámkové vložky se střední konzolou odřízni na vnitřní části konzoly plastové výlisky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

17. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

18. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou
manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.