# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 666 PRO VOZY

## HYUNDAI TRAJET (mr.2002)

## (mechanická převodovka)

- Demontuj madlo řadící páky.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub v odkládacím prostoru střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šroub. Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku demontuj dva označené přední originál šrouby M6 kulisy mechanismu řazení.

- Demontuj dle obrázku i levý zadní originál šroub M8 mechanismu řazení.

- - 7. V místě následného upevnění předního úchytu zámkové části odřízni dle obrázku přední část kulisy mechanismu řazení.

- - 9. Dle obrázku ze strany řidiče přilož na boční stěnu kulisy mechanismu řazení dodávanou  svrtávací šablonu (BC 666). Dle správně ustavené šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm (viz obr. 9).

10.  Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 (BF 2+3).

11. Zámkovou část připevni dle obrázku ze strany řidiče na přední dva originál otvory kulisy mechanismu řazení (dva šrouby M6 x 20) a zadní levý originál otvor mechanismu řazení (šroub M8 x 50). Šrouby zatím nezatrhávej.

12. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny tři upevňující šrouby.

13.  Dle obrázku demontuj zadní dva originál šrouby kulisy mechanismu řazení a na jejich místo připevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 20 zadní kryt. Šrouby zatrhni.

14. Dle dvou spodních otvorů v zadním krytu vrtej přes plech mechanismu řazení dva otvory 
Ø 4,1 mm.

15.  Do zhotovených otvorů nanýtuj dva dodávané pevnostní nýty.

16. Ze strany řidiče přilož dle obrázku k boční stěně mechanismu řazení dodávaný boční kryt. Dle předvrtaných otvorů v bočním krytu vrtej přes boční stěnu mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

17.  Také boční kryt připevni ke stěně mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

18.  Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

19.  Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

20. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

21. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou
manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.