# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 672 PRO VOZY

## HYUNDAI TERRACAN (mr.02)

## (mechanická převodovka)

- Demontuj hlavici řadící páky.

- Na bočních částech střední konzoly odstraň dle obrázku plastové krytky.

- Odstraň boční plastové díly střední konzoly. Pod těmito bočními díly demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Okolo řadící páky pozvedni kryt řazení a rozpoj elektrickou instalaci. Kryt řazení odstraň.

- Po odstranění krytu řazení demontuj v přední části středového tunelu označené upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Po otevření odkládací přihrádky demontuj dle obrázku označené upevňující šrouby. Střední konzolu odstraň.

- Demontuj šrouby upevňující plechový rámeček okolo řadící páky.

- Plechový rámeček odstraň. Zadní dva označené originál otvory v podlaze vozu (za řadící pákou) upevňující demontovaný plechový rámeček převrtej dle obrázku na Ø 8 mm. Převrtané otvory ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Do převrtaných otvorů v podlaze vozu nanýtuj dodávané maticové nýty M6.

- Povysuň pryžovou manžetu řadící páky. V zadní části mechanismu řazení demontuj dle obrázku dva označené originál upevňující šrouby M8.

- Na místo těchto dvou demontovaných originál šroubů připevni dle obrázku aretaci jistícího čepu. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 20. Šrouby pouze mírně dotáhni, ale nezatrhávej!

- Pryžovou manžetu řadící páky nasuň do původní polohy. V místě, kde se nachází oko aretace jistícího čepu zhotov pro průchod oka otvor.

- Aretaci jistícího čepu uvolni, nainstaluj správně do původní polohy pryžovou manžetu řadící páky a  šrouby aretace dotáhni. Vyzkoušej správnou funkci řadící páky (i s pryžovou manžetou). Šrouby aretace jistícího čepu zatrhni.

- Připevni zpět na původní místo plechový rámeček okolo řadící páky.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Pro lepší kluznost a snazší pohyb pryžové manžety při řazení rychlostních stupňů nanes okolo oka aretace jistícího čepu na tuto manžetu slabou vrstvu vazeliny.

- Dle obrázku připevni na zadní dva otvory za řadící pákou (s maticovými nýty) zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18. Šrouby ještě nezatrhávej! 
      Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení a nastav správnou polohu oka objímky řadící páky. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně středem oka objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet ke kontaktu objímky se zámkovou částí, ani k žádnému jinému omezení řazení.

- Dle otvoru v zadním úchytu zámkové části vrtej dle obrázku přes podlahu vozu otvor 
Ø 6,8 mm.

- Zámkovou část demontuj a zhotovený otvor v podlaze vozu převrtej na Ø 8 mm. Otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Do převrtaného otvoru v podlaze vozu nanýtuj dodávaný maticový nýt M6.

- Znovu připevni zámkovou část na podlahu vozu (na tři otvory s maticovými nýty). Spojení proveď pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18. Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření šrouby zatrhni.

- Aby nedocházelo k průchodu hluku z prostoru mechanismu řazení do interiéru vozu, naneste okolo otvoru v pryžové manžetě řadící páky (okolo oka aretace jistícího čepu) silikonový těsnící tmel.

- Znovu zkontroluj správnou polohu objímky řadící páky i bezchybnou funkci MZ Construct. Po ověření zatrhni oba upevňující šrouby M8 x 25 objímky páky řazení.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej z vnitřní strany střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou
manžetu č. 6.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.