# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 674 PRO VOZY

## HYUNDAI GETZ (mr.2002)

## (mechanická převodovka)

- V zadní části střední konzoly vyjmi plastovou krytku šroubu. Upevňující šroub demontuj.

- Odstraň hlavici řadící páky.

- Vyjmi střední konzolu.

- Dle obrázku ze strany řidiče přilož dodávanou vrtací šablonu (BC 674) do výlisku v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Otvor převrtej na Ø 6,8 mm. Dle zhotoveného vodícího otvoru odfrézuj část kulisy mechanismu řazení. Použij frézu Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti a odstraň.

- Dle obrázku demontuj dva označené upevňující originál šrouby M8 kulisy mechanismu řazení (přední pravý a zadní levý).

- Zámkovou část připevni dle obrázku na místa obou demontovaných originál šroubů M8. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 90.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni oba upevňující šrouby M8.

- Na otvor v zadní stěně kulisy mechanismu řazení přilož dle obrázku dodávaný kryt. Dle předvrtaných otvorů v krytu vrtej přes kulisu mechanismu řazení dva otvory Ø 4,1 mm pro jeho upevnění.

- Polohu zadního krytu pojisti dvěma dodávanými pevnostními nýty.

- Také na otvor v boční stěně kulisy mechanismu řazení (strana spolujezdce) přilož dle obrázku dodávaný kryt. Dle otvorů v bočním krytu vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení čtyři otvory pro jeho upevnění.

- Polohu bočního krytu pojisti čtyřmi dodávanými pevnostními nýty.

- Ze spodní části střední konzoly (v místě, kde bude procházet kryt zámkové vložky)  odřízni dle obrázku část plastového výlisku.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou
manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.