# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 688 PRO VOZY

## HYUNDAI SONATA (mr.2003)

## (mechanická převodovka)

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- V přední části střední konzoly demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Demontuj madlo řadící páky a odstraň rámeček s koženkou. Okolo řadící páky vyjmi kryt řazení.

- Okolo řadící páky demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- V přední části střední konzoly vyjmi dle obrázku přední kryt řazení. Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Dle obrázku v přední části střední konzoly demontuj označené upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraň.

- Vrtací šablonu (BC 688) přilož dle obrázku ze strany řidiče do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě vysaj.

- Dle obrázku demontuj dva označené originál šrouby mechanismu řazení (pravý přední a levý zadní šroub M8).

- Na místa demontovaných šroubů vlož dodávané ploché podložky.

- Na vložené ploché podložky nasaď dle obrázku úchyty zámkové části. Vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Spojení zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 80 a M8 x 90 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou polohu a funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku k otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení dodávaný boční kryt. Dle předvrtaných otvorů v krytu vrtej přes boční stěnu kulisy mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Boční kryt připevni ke stěně kulisy mechanismu řazení pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Na zadní otvor v kulise mechanismu řazení přilož dle obrázku dodávaný zadní kryt. Dle otvorů v krytu vrtej přes zadní stěnu kulisy mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Spojení krytu s kulisou mechanismu řazení proveď pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Ujisti se o bezchybné funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Po ověření oba upevňující šrouby M8 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

20.  Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

21. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

22. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou
 manžetu č. 5.

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.