# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 716 PRO VOZY

## HYUNDAI GETZ (mr. 2004)

## (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- 0Za ruční brzdou odstraň dle obrázku kryt v odkládací přihrádce.

- Pod krytem demontuj upevňující šroub.

- Demontuj hlavici  i rámeček s manžetou řadící páky.

- Vyjmi střední konzolu.

- Dle obrázku demontuj přední dva originál šrouby mechanismu řazení. Demontuj také zadní levý originál šroub mechanismu řazení.

- Na místa tří demontovaných originál šroubů vlož dle obrázku ploché podložky.

- - 8. Dle obrázku připevni na táhlo bovdenu řazení oko s vidličkou. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na místa tří demontovaných originál šroubů připevni dle obrázku držák zámku. Spojení proveď pomocí tří zatrhávacích šroubů M8 x 105 s podložkami. Šrouby ještě nezatrhávej.

- - 11. Do držáku zámku vlož dle obrázku (č. 11) zámkovou část (těleso zámku). Seřiď vzájemnou polohu zámkové části a oka bovdenu řazení. Při uzamčení zámkové části a při zařazení zpětného rychlostního stupně vysunutý jistící čep prochází volně okem bovdenu řazení a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání i při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k dotyku jistícího čepu s žádnou částí bovdenu řazení, oka, nebo s jakoukoli jinou částí mechanismu řazení. Výškovou polohu zámkové části v držáku zámku zajisti dvěma zatrhávacími šrouby M6 x 30.

Ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni jak všechny šrouby držáku zámku, tak i šrouby oka bovdenu řazení.

12. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 26).

13. Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 35 mm (BF 35+8). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 17. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou
manžetu (těsnící kroužek CF 014).

-  Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZ Construct.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.