# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 426 PRO VOZY

# HONDA CR-V

# (mechanická převodovka - bovdenové řazení)

- Povol přední šrouby upevňující střední konzolu. Demontuj hlavici řadící páky.

- Povol boční šrouby střední konzoly.

- Demontuj střední konzolu.

- Odstraň spodní díl střední konzoly.

- Dle obrázku ze strany řidiče přilož vrtací šablonu (BC 426) na bok mechanismu řazení. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov opatrně do boční stěny mechanismu řazení otvor. Dbej na to, aby vrták nepoškodil žádnou vnitřní část mechanismu řazení, případně řadící páku.

- Dle vodícího otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3). Znovu postupuj při frézování velmi opatrně.

- Dle obrázku demontuj dva originál šrouby upevňující mechanismus řazení. Dvěma dodávanými zatrhávacími šrouby M8 a podložkami připevni zámkovou část k mechanismu řazení. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. V uzamčeném stavu aretuje vysunutý jistící čep polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce oba šrouby M8 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov tímto bodem otvor. Opětovným přiložením střední konzoly na původní místo zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Tento otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.