# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

## CONSTRUCT CF 492 PRO VOZY

# HONDA HR-V

# (mechanická převodovka - bovdenové řazení)

- Před řadící pákou vyjmi dle obrázku odkládací prostor.

- V přední části střední konzoly v odkládacím prostoru demontuj vedle zapalovače dva označené šrouby.

- Dle obrázku vyjmi odkládací prostor a rozpoj konektor elektrické instalace zapalovače.

- Demontuj označené šrouby.

- V přední části střední konzoly demontuj na obou stranách označené šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj na obou stranách upevňující šrouby.

- Odstraň zadní část střední konzoly.

- Před ruční brzdou demontuj dva označené šrouby.

- Demontuj madlo řadící páky.

- Odstraň střední konzolu.

- Vrtací šablonu (BC 426) přilož dle obrázku ze strany řidiče do prolisu v boční stěně mechanismu řazení. Vrtákem Ø 6,8 mm zhotov opatrně do boční stěny mechanismu řazení otvor. Dbej na to, aby vrták nepoškodil žádnou vnitřní část mechanismu řazení, případně řadící páku.

- Dle vodícího otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3). Znovu postupuj při frézování velmi opatrně.

- Dle obrázku demontuj pravý přední a levý zadní originál šroub mechanismu řazení.

- Konec vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení a pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 a podložek připevni zámkovou část k mechanismu řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. V uzamčeném stavu aretuje vysunutý jistící čep polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce oba šrouby M8 zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Střední konzolu demontuj a vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v označeném místě otvor. Opětovným přiložením střední konzoly na původní místo zkontroluj správnost zhotoveného otvoru. Tento otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M

Schválil: Ing. Motáček V.