# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 534 PRO VOZY

# HONDA CIVIC (1998 – 2000, 5D, Aero Deck)

- V interiéru vozu demontuj rámeček s manžetou řadící páky.

- V odkládacím prostoru před ruční brzdou vyjmi dle obrázku kryt.

- Demontuj označené šrouby.

- V přední části střední konzoly demontuj boční šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční šrouby.

- Vyjmi rádio, rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj označený šroub.

- Dle obrázku vyjmi ovladače a demontuj označené šrouby.

- Odstraň střední konzolu. Před ruční brzdou jsou v podlaze vozu dva originál otvory pro vložení vrtací šablony.

- Vrtací šablonu (BC 534) vlož na originál otvory a dle obrázku vrtej do podlahy vozu dva otvory Ø 6,8 mm. Zhotovené otvory ošetři proti korozi, použij předepsanou barvu.

- Na zhotovené otvory připevni k podlaze vozu držák zámku. Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25 a matic. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Do držáku zámku vlož dle obrázku ze strany spolujezdce zámkovou část. Na řadící páku připevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 dvoudílnou objímku s okem. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí vysunutý jistící čep volně procházet středem oka objímky a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečení vrtej dle předního úchytu zámkové části do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovené otvory ošetři proti korozi předepsanou barvou. Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 
a matice proveď spojení úchytu zámkové části s podlahou vozu.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení všechny šrouby zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- Ověř správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.