# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 551 PRO VOZY

# HONDA CIVIC (3D, 4D)

- Demontuj madlo a rámeček  řadící páky. Demontuj upevňující prvky střední konzoly.  Konzolu odstraň.

- V přední části vozu rozpoj výfukové potrubí.

- Povol dva originál šrouby. Vyměň je za dodávané šrouby M8 x 50. Pod hlavu šroubu vlož vějířovou podložku Ø 8,4 mm. Šrouby zatrhni.

- Ustav vzpěru dle obrázků (vzdálenost horní hrany vzpěry od táhla řazení 5-6 mm 
– viz. obr. č. 6).  Dle vzpěry označ místa pro vrtání otvorů do podlahy.

- Vrtej dva otvory průměr 8 mm.  Do otvorů nanýtuj matice M6.

- Upevni vzpěru k podlaze vozu dodanými šrouby M6 x 15. Šrouby zatrhni.

- Upevni na řadící páku objímku dvěma šrouby M8 x 35. Na pravý zadní šroub upevňující mechanismus řazení nasaď zámkovou část. Zámkovou část ustav dle obrázku. Ověř polohu zámkové části tak, aby při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části,  vysunutý jistící čep procházel volně otvorem oka objímky, a takto aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce označ a vrtej dle předních úchytů otvory Ø 6,8 mm.

- Zámkovou část odstraň. Převrtej dva přední otvory na Ø 8 mm.

- Do označených otvorů nanýtuj matice M6.

- Znovu upevni zámkovou část k podlaze vozu. Na levý zadní šroub upevni pomocí dodané zatrhávací matice M8 záchyt. Při uzamčení je konec vysunutého jistícího čepu v otvoru záchytu.

- Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhni označený spojovací materiál.

- Zatrhni  dva šrouby objímky řadící páky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na boční části střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na vyjmuté boční části střední konzoly vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj do boční části střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly na podvozkové části i v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

- Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části   mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Motáček V.

Schválil:        Ambrož K.