# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 409  PRO VOZY

# CITROËN SAXO

- Rozpoj výfukové potrubí. Demontuj kryt výfukového potrubí.

- Demontuj manžetu řadící páky i střední konzolu.

- Nasaď na přední šrouby upevňující mechanismus řazení vrtací šablonu (BC 409). Označ a vrtej dle obrázku Ø 6,8 mm přes plech podlahy.

- Přilož držák zámku na podlahu vozu a dle jeho polohy odstraň koberec (dle obr.).

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na táhlo řazení upevni dle obrázku objímku 
s okem. Zkontroluj polohu vyvrtaného otvoru. Osa zhotoveného otvoru prochází středem oka objímky.

- Dle obrázku frézuj otvor Ø 46 mm (BF 5+8) přes podlahu vozu.

- Upevni do držáku zámku středící šablonu (Sch 2), které vystředí držák zámku v otvoru Ø 46 mm zhotoveném v podlaze vozu. Dle obrázku vrtej přes držák zámku čtyři otvory Ø 6,8 mm vrtákem (BF 13). Ošetři všechny zhotovené otvory proti korozi.

- Čtyřmi šrouby M6 x 15 a maticemi M6 s podložkou (LOCK) připevni držák zámku k podlaze. Šrouby zatím nezatrhávej. Upevni do držáku zámku zámkovou část. Při zařazeném zpětném chodu jistící čep prochází středem oka objímky táhla řazení. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni čtyři šrouby M6 x 10,5 objímky táhla řazení.

- Vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 2). Po ověření správné polohy zatrhni čtyři šrouby držáku zámku.

- Nasaď na původní místo správně střední konzolu.  Z podvozkové části vozu přes středící šablonu vrtej kolmo otvor Ø 6,8 mm až do střední konzoly.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti .

- Seřiď vzájemnou výškovou polohu zámkové části a střední konzoly. Ověř správnou činnost MZ. Zatrhni dle obrázku šrouby M6 x 30 upevňující zámkovou část v držáku zámku.

- Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1mm.

- Polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Dle obrázku proveď zatmelení okolo zámkové části procházející podlahou vozu.

- Na kloubu řadící tyče demontuj původní matici. Vyměň ji za dodávanou matici M6 zatrhávací. Polohu pojisti lepidlem SSM od firmy Würth. Matici zatrhni.

- Proveď kompletaci  veškerých dílů jak na podvozkové části, tak i v interiéru vozidla. Nasaď na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.