# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 580 PRO VOZY

# HONDA CIVIC (V TEC)

- Za řadící pákou odstraň odkládací prostor.

- Dle obrázku demontuj dva upevňující šrouby.

- Uvolni manžetu řadící páky a demontuj madlo.

- Demontuj upevňující díly střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby. Demontuj střední konzolu.

- V zadní části mechanismu řazení demontuj dva označené originál šrouby.

- Dle obrázku demontuj pravý přední originál šroub mechanismu řazení.

- Na oba zadní originál otvory mechanismu řazení připevni dle obrázku pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 115 a podložek držák zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zámkovou část vlož dle obrázku ze strany spolujezdce do kroužku držáku zámku. Přední úchyt zámkové části připevni na pravý přední originál otvor mechanismu řazení pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 60 a podložky Ø 8,3 mm. Šroub M8 x 60 i oba šrouby kroužku držáku zámku M6 x 12 dotáhni, ale ještě nezatrhávej.

- Na řadící páku připevni dle obrázku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25 dvoudílnou objímku s okem. Objímku seřiď tak, aby při zařazení zpětného rychlostního stupně a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni jak šrouby M8 a M6 držáku zámku, tak i šrouby objímky řadící páky.

- Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo  pro  střed  krytu  zámkové  vložky.  Na  vyjmuté  střední  konzole vrtej  otvor  Ø 4,1 mm.  Zhotovený otvor zkontroluj opětovným  přiložením  střední  konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm. Znovu zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy frézuj dle vodícího otvoru Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek M.

Schválil:        Motáček V.