# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 659 PRO VOZY

# HONDA JAZZ (mr.2002)

# (mechanická převodovka)

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt. Demontuj madlo i manžetu řadící páky.

- V přední části  střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj střední konzolu a odstraň vzduchovody topení.

- Dle obrázku ze strany spolujezdce demontuj pravý přední a zadní originál šroub mechanismu řazení.

- Ze strany spolujezdce přilož stopku frézy Ø 22 mm (BF 1+3) do pravého dolního rohu otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení a dle obrázku část tohoto rohu odfrézuj.

- Dle obrázku vlož na pravý zadní otvor mechanismu řazení dodávaný distanční sloupek.

- Na konec vedení zámkové části nasuň dle obrázku dodávaný kroužek se záchytem. Kroužek se instaluje proti násilnému vytažení jistícího čepu z vedení zámkové části. Upevňující šroub M6 x 10 kroužku se záchytem mírně dotáhni, ale nezatrhávej.

- Na distanční sloupek a přední originál otvor mechanismu řazení připevni dle obrázku zámkovou část (ze strany spolujezdce). Spojení proveď pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 60 a M8 x 105 s podložkami, šrouby zatím nezatrhávej.

- Na táhlo bovdenu řazení připevni dodávané oko. Seřiď správnou polohu oka a to tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení oka s táhlem bovdenu řazení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Také správně ustav a seřiď polohu kroužku se záchytem. Kroužek i oko ustav tak, aby při řazení ostatních rychlostních stupňů nedocházelo k dotyku s žádnou částí mechanismu řazení, ani k žádnému jinému omezení řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zkontroluj správnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Následně oba šrouby (imbus) oka bovdenu řazení i šroub M6 x 10 kroužku se záchytem zatrhni. (Pozn: Z důvodu původního použití šroubů se šestihrannou hlavou u oka bovdenu řazení není na obr. vyfocen imbusový klíč).

- Opět zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Oba upevňující šrouby zámkové části zatrhni.

- Vzduchovody topení přilož na původní místo v interiéru vozu. V místě nacházejícího se krytu zámkové vložky odstraň (odřízni) dle obrázku část vzduchovodu topení. Otvory vzniklé po odříznutí části vzduchovodu topení pečlivě zaslep, aby nedocházelo k žádnému úniku vzduchu.

- Vzduchovody topení připevni po úpravě zpět na původní místo.

- Dle obrázku vyřízni do koberce podlahy vozu otvor pro kryt zámkové vložky.

- Na kryt zámkové vložky procházející vyříznutým otvorem v koberci vozu nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing.  Motáček V.