# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 698/A PRO VOZY

# HONDA ACCORD (mr.2003)

# mechanická převodovka

- V zadní části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj madlo řadící páky a vyjmi rámeček řazení (i s koženkou).

- V přední části střední konzoly demontuj dle obrázku upevňující šrouby.

- Vyjmi popelník, rozpoj konektor elektrické instalace.

- Dle obrázku u ruční brzdy vyjmi panel s odkládací přihrádkou.

- Pod vyjmutým panelem demontuj upevňující šroub.

- Dle obrázku demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- Střední konzolu odstraň.

- Ze strany řidiče vlož dodávanou svrtávací šablonu (BC 698) k boční stěně kulisy mechanismu řazení (viz. obr.). Dle šablony na kulise řazení označ bod pro vrtání. V tomto místě vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontuj dva označené originál šrouby kulisy mechanismu řazení.

- Zámkovou část upevni dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky (jistící čep je vůči řadící páce bez vůle !). Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby M8 zatrhni.

- Dle obrázku zespodu nasuň dodávanou zarážku na trubku vedení zámkové části. Zarážku přilož ke stěně kulisy mechanismu řazení a dle obrázku ji doraž k trubce vedení zámkové části (směrem dopředu).

Dle tří předvrtaných otvorů v zarážce vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvory 
Ø 4,1 mm. Zarážku přinýtuj ke stěně kulisy mechanismu řazení pomocí tří dodávaných pevnostních nýtů.

- Na boční otvor v kulise mechanismu řazení přilož dle obrázku dodávaný boční kryt. Dle otvorů v krytu vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Připevnění krytu ke kulise mechanismu řazení proveď pomocí dodávaných pevnostních nýtů.

- Také na horní otvor kulisy mechanismu řazení přilož dle obrázku dodávaný horní kryt. Opět dle otvorů v krytu vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Horní kryt připevni ke kulise mechanismu řazení dodávanými pevnostními nýty.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- - 23. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing.  Motáček V.