# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 745 PRO VOZY

# HONDA ACCORD (mr.2003)

# (automatická-sekvenční převodovka)

- Dle obrázku vyjmi kryt řazení.

- Vyjmi také kryt pod ruční brzdou.

- Okolo řadící páky demontuj označené upevňující šrouby střední konzoly.

- V odkládací přihrádce demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi popelník. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Střední konzolu odstraň.

- Ze strany spolujezdce demontuj dva označené originál boční šrouby M8 mechanismu řazení.

- Na místa demontovaných originál šroubů vlož dodávané ploché podložky Ø 8,4 mm.

- Na oba otvory po demontovaných originál šroubech připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí zatrhávacího šroubu 
M8 x 110 a M8 x 80 (s podložkami). Šrouby ještě nezatrhávej.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby M8 zatrhni.

- Dle obrázku přilož dodávaný kryt na zadní otvor v kulise mechanismu řazení. Dle tří otvorů v krytu vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvory Ø 4,1 mm.

- Pomocí tří dodávaných pevnostních nýtů kryt ke kulise mechanismu řazení přinýtuj.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru (pro střed krytu zámkové vložky). V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing.  Kadlec K.