# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 873 PRO VOZY

# HONDA FR-V (mr.2005)

# (mechanická převodovka - řazení lanovody)

- - 2. Dle obrázku vyjmi kryt řazení. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj dva označené originál šrouby.

4.  Na táhlo bovdenu řazení připevni dodávané oko. Spojení proveď pomocí zatrhávacího   šroubu M6 x 12. Šroub mírně dotáhni, ale nezatrhávej!

5.  Zámkovou část připevni dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveď dvěma zatrhávacími šrouby M8. Pod úchyt zámkové části, který se nachází na krytu zámkové vložky, vlož distanční sloupek. Tento úchyt připevni šroubem M8 x 70. druhý úchyt zámkové části připevni pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 45.

6.  - 7. Seřiď správnou polohu oka bovdenu řazení a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem bovdenu řazení a tím aretuje polohu řadící páky.

Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni jak šroub M6 táhla bovdenu řazení, tak oba šrouby M8 úchytů zámkové části.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

Kryt řazení přilož pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části krytu řazení místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením krytu řazení na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením krytu řazení na původní místo. Po ověření dle zhotoveného otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé  části  mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing.  Kadlec K.