TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE
 MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 627  PRO VOZY

###### DAEWOO (CHEVROLET) TACUMA (mr.2001)

###### (mechanická převodovka)

- Vycvakni a povysuň rámeček s manžetou páky řazení.

- V přední části střední konzoly odstraň boční plastové kryty.

- Pod vyjmutými kryty demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly odstraň plastový kryt šroubů.

- Upevňující šrouby demontuj.

- V přední části střední konzoly odmáčkni západku.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Demontuj ruční brzdu.

- Demontuj střední konzolu a rámeček s manžetou ruční brzdy.

10. Dle obrázku v místě uložení držáku zámkové části odřízni část koberce podlahy vozu.

11. V místě uložení zámkové části odstraň z podlahy vozu také tlumící vrstvu.

12. Demontuj přední dva originál šrouby upevňující mechanismus řazení.

13. Přední část mechanismu řazení nadzvedni a dle obrázku pod něj vsuň dodávaný držák zámkové části. Držák připevni na místo demontovaných originál šroubů. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25. Šrouby zatím nezatrhávej.

14. Ze strany spolujezdce demontuj na plechovém držáku střední konzoly označený pravý originál šroub.

15. Vedení zámkové části vlož do kroužku držáku zámku a přední úchyt zámkové části připevni na místo demontovaného pravého originál šroubu plechového držáku střední konzoly. Spojení předního úchytu zámkové části s plechovým držákem proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6. Vedení v kroužku držáku zámku pojisti dvěma dodávanými zatrhávacími šrouby M6 x 10 (se zápichem). Šrouby mírně dotáhni.

16.Na táhlo řazení připevni dle obrázku dodávanou dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky nastav tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Spojení objímky s táhlem řazení proveď pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů 
M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávej.

17. Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni šrouby držáku zámku.

18. Znovu vyzkoušej bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Dle potřeby popřípadě seřiď polohu vedení v kroužku držáku zámku. Po ověření oba upevňující šrouby M6 x 10 zatrhni.

19. Po opětovném zkontrolování bezchybné funkce zatrhni všechny upevňující šrouby objímky táhla řazení.

20. Dle otvoru v objímce vrtej přes stěnu táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

21. Polohu objímky táhla řazení pojisti ve zhotoveném otvoru dodávaným pevnostním nýtem.

22. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

23. Dle obrázku zkompletuj boční plastový díl se střední konzolou. Střední konzolu upevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

24. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly do původní polohy.       Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

25. Znovu zkontroluj správnou polohu zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

26. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.6.

-	Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.				CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz				e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.